# PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

# OBJETIVO.

Los colaboradores puedan entender y realizar un análisis de trabajo seguro en las diferentes actividades a realizar en las diferentes labores. Obteniendo el paso a paso de las tareas propias de las actividades, los riesgos, las acciones y/o recomendaciones que apuntan a la seguridad y bienestar de las personas que las desarrollan.

# ALCANCE.

Este procedimiento aplica para todo el personal de la empresa FOREST GREEN SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. servicios ambientales obras y montaje, que están relacionado en las actividades.

# DEFINICIÓN

La Administración de Seguridad y Salud en el trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés) define JSA como “el estudio y documentación minuciosa de cada paso de un trabajo, identificando peligros existentes o potenciales (ambas de seguridad y salud del trabajo y la determinación de la mejor manera de realizar el trabajo para reducir o eliminar estos peligros.”

ATS: "ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO", es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos.

# RESPONSABILIDADES.

Todas las personas involucradas en las actividades de la empresa.

# PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD.

| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar el trabajo para analizar | Un programa eficaz de JSA y ATS escoge y prioriza los trabajos para analizar. Categorice cada trabajo según el mayor número de posibles peligros. Se analizan primero los trabajos más peligrosos. Los siguientes factores necesitan considerarse al categorizar los trabajos. • La Frecuencia de Accidentes: el número de veces que se repite un accidente o lesión durante la realización de un trabajo determinará la prioridad del análisis. • La Severidad del Accidente: cualquier incidente que resulta en tiempo perdido o tratamiento médico requerido también determinará la prioridad del análisis. • Trabajos Nuevos, Trabajos no Rutinarios, o Cambios de Deberes: ya que estos trabajos son nuevos o diferentes, hay más probabilidad de un índice alto de incidentes debido a los variables no conocidos. • Exposición Repetida: la exposición repetida durante un periodo de tiempo tal vez califique el trabajo como para hacer un JSA. Recuerde que los trabajadores con experiencia pueden ayudar a identificar los peligros potenciales asociados con un trabajo. Ellos tienen conocimientos del trabajo y de los procedimientos que tal vez usted no tenga, y el involucrar a los empleados les permitirá protegerse a sí mismos y a sus colegas. | Líder |
| 2 | Dividir el trabajo en pasos básicos. | Una vez seleccionado un trabajo, se inicia un ATS o JSA. Cada paso del trabajo siendo considerado se marca en la primera columna de la hoja de trabajo del ATS o JSA. Los pasos se anotan por orden de acontecimiento junto con una descripción breve. El análisis no debe ser tan detallado que resulte en un número grande de pasos, ni tan generalizado que se omiten pasos básicos. Si hay más de quince pasos, el trabajo debe dividirse en más de un ATS o JSA. Un trabajador con experiencia debe ayudar a dividir el trabajo en pasos. Por lo menos una otra persona debe observar la ejecución del trabajo bajo condiciones y horas normales. Se les debe explicar a estos trabajadores el propósito y aspectos prácticos de un JSA. Una vez divido el trabajo en pasos, todas las personas participando deben realizar y firmar el análisis. | Todos los involucrados en la actividad con el apoyo del personal encargado en SST. |
| 3 | Identificar los peligros dentro de cada paso. | Cada paso se analiza para peligros existentes y potenciales. Después, el peligro se anota en la segunda columna de la hoja de trabajo que corresponde a su paso del trabajo. Al identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, “¿Podría este paso provocar un accidente o lesión?” Considere estas condiciones al evaluar cada paso del trabajo: • Golpeado contra - ¿puede el trabajador golpearse contra algo (bordes filosos, objetos salientes, maquinaria, etc)? • Golpeado por - ¿algo puede moverse y golpear al trabajador repentina o fuertemente? • Contacto con - ¿puede el trabajador llegar en contacto con equipo bajo tensión eléctrica o contenedores de químicos? • Ser tocado por - ¿puede algún agente tales como soluciones calientes, fuego, arcos eléctricos, vapor, etc. llegar a venir en contacto con el trabajador? • Atrapado en - ¿puede alguna parte del cuerpo atraparse en un recinto o abertura de algún tipo? • Engancharse en - ¿puede engancharse el trabajador en algún objeto que después podría jalarlo adentro de maquinaria en movimiento? • Atrapado entre - ¿puede alguna parte del cuerpo atraparse entre algo en movimiento y algo estacionario o entre dos objetos en movimiento? • Caída del mismo nivel - ¿puede el trabajador resbalarse o tropezarse en algo que resultaría en una caída? • Caída de otro nivel - ¿puede el trabajador caerse de un nivel a otro debido a un resbalo o tropiezo? • Esfuerzo Excesivo - ¿puede el trabajador lastimarse al levantar, jalar, empujar, doblarse o cualquier otro movimiento resultando en una distención. • Exposición - ¿puede el trabajador exponerse al ruido excesivo, temperaturas extremas, mala circulación de aire, gases tóxicos, y/o químicos o gases? | Todos los involucrados en la actividad con el apoyo del personal encargado en SST. |
| 4 | Controlar Cada Peligro | En este paso se identifican las medidas de control para cada peligro y se anotan en la próxima columna. La medida de control recomienda un procedimiento laboral para eliminar o reducir accidentes o peligros potenciales. Considere estos cinco puntos para cada peligro identificado: • Cambie el procedimiento del trabajo – Lo que se necesita considerar es como cambiar el equipo y el área de trabajo o proporcionar herramientas o equipo adicional para hacer el trabajo más seguro. Tal vez puedan utilizarse recursos de ingeniería o herramientas que disminuyen el trabajo para hacer seguro el trabajo o el área de trabajo. La meta debe determinarse y se debe analizar las varias maneras de lograr la meta de la manera más segura. • Cambie las condiciones físicas – las condiciones físicas pueden incluir a herramientas, materiales y equipo que tal vez no sean apropiados al trabajo. Controles tales como los administrativos o los de ingeniería pueden corregir el problema. Por ejemplo, el adquirir producto en paquetes más pequeños si es que se requiere mucha fuerza para levantar o el volver a diseñar el área de trabajo para mejorar la seguridad. • Cambie los procedimientos laborales – Un ejemplo de cambios de procedimientos laborales, para evitar quemaduras de un motor caliente, haga mantenimiento al equipo antes de comenzar el turno en vez de al fin del turno. Algunos cambios en los procedimientos tal vez causen otros peligros. Por eso, se debe tomar mucha precaución al cambiar procedimientos. • Reducir la frecuencia – La frecuencia se refiere al periodo de tiempo expuesto al peligro. Cambios en los controles administrativos pueden reducir la frecuencia de exposición en situaciones peligrosas. Por ejemplo, tal vez se le exija al trabajador trabajar solamente dos horas en vez de cuatro en el ambiente de mucho ruido. • Usar equipo de protección personal – el equipo de protección personal se debe usar temporariamente y como último recurso para proteger a los empleados de peligros. | Todos los involucrados en la actividad con el apoyo del personal encargado en SST. |
| 5 | Revisar el Análisis de Seguridad en el Trabajo | El ATS o JSA es eficaz solamente si se reexamina periódicamente o después de que ocurra un accidente. Al reexaminar el ATS o JSA se pueden encontrar peligros que se pasaron durante análisis previo. El JSA debe reexaminarse inmediatamente después de un accidente para determinar si se necesitan nuevos procedimientos laborales o medidas proyectivas. El proceso del Análisis de Seguridad del Trabajo lleva tiempo para desarrollar e implementar. Para algunos trabajos, el proceso JSA tal vez requiera más de un día. Un JSA debe planearse anticipadamente y debe hacerse durante un periodo normal de trabajo. Hay muchas ventajas de usar un JSA. Una de las ventajas más importantes es el capacitar a los empleados nuevos en los recomendados procedimientos seguros del trabajo y cómo aplicar esos procedimientos a sus trabajos. Un ATS o JSA es un enfoque de prevención de accidentes para crear un entorno seguro de trabajo. El ATS se implementarse para cada trabajo en el sitio de trabajo. Métodos mejorados de trabajar pueden reducir costos resultando del ausentismo de empleados y compensación al trabajador debido a lesiones relacionados al trabajo, y muchas veces puede llevar a aumentos de productividad. | Todos los involucrados en la actividad con el apoyo del personal encargado en SST. |

# 6.  ANEXOS.

FG-FOR-SST-145 Formato ATS

| Realizado por: | aprobado por: |
| --- | --- |
| Nombre: Cargo: Analista SST Firma: | Nombre: Carlos Andrés Muñoz Parra |
| Fecha: 02/02/2026 | Fecha: 02/02/2026 |